Dokumen Analisis Baseline Early Stop 0 g

Sebagai Dasar Metodologis Pemilihan Margin Early Stop Final

Penelitian Sistem Penakaran Pakan Kucing Otomatis

| Item | Keterangan |
| --- | --- |
| Posisi dokumen | Baseline / uji sensitivitas, bukan dokumen pemilihan ES final |
| Early Stop yang dianalisis | 0 g |
| Controller | Fixed PID dan Gain Scheduling PID |
| Setpoint tersedia | 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g |
| Sumber data | Head-to-Head_Fixed_vs_GS_ES0gram.docx dan laporan_analisis_es0.md |
| Keputusan final penelitian | ES final tetap dikunci pada 0,4 g berdasarkan pilot ES 0,2/0,3/0,4 |

# 1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini dibuat untuk menjelaskan posisi metodologis pengujian Early Stop (ES) 0 g. Pengujian ini tidak digunakan untuk memilih konfigurasi final, tetapi sebagai baseline awal untuk menunjukkan risiko sistem ketika proses penakaran dihentikan tepat pada setpoint tanpa margin kompensasi.

Dengan ES 0 g, servo mulai berhenti ketika massa aktual mendekati atau mencapai setpoint. Pada sistem pakan granular, kondisi ini berisiko karena material yang masih berada di jalur keluaran tetap jatuh setelah servo menutup. Fenomena tersebut disebut material in-flight dan dapat menghasilkan overshoot atau variasi error yang besar.

# 2. Ringkasan Data ES 0 g

| Kategori | Jumlah/Keterangan |
| --- | --- |
| Total trial ES 0 g terdeteksi | 142 |
| Trial valid berdasarkan summary final | 140 |
| Trial invalid | 2 |
| Outlier/anomali kandidat | 29 |
| Status penggunaan data | Uji pendahuluan/sensitivitas |
| Hammer | Aktif jika error > 3 g |

Dua trial invalid tidak digunakan dalam agregasi karena summary final tidak lengkap. Outlier/anomali kandidat tidak dihapus, melainkan disimpan sebagai data mentah dan diberi catatan sampai ada bukti teknis yang cukup untuk mengecualikannya.

# 3. Agregat Head-to-Head Termasuk Outlier

| Controller | SP | n | Akurat (%) | Mean Abs Error (g) | Durasi (s) | Bridging | Max Abs Error (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixed PID | 10 | 10 | 40.00 | 2.253 | 26.44 | 2.20 | 8.88 |
| Fixed PID | 15 | 8 | 50.00 | 1.057 | 33.66 | 3.88 | 2.71 |
| Fixed PID | 20 | 19 | 68.42 | 1.572 | 35.76 | 3.47 | 8.01 |
| Fixed PID | 25 | 10 | 80.00 | 1.377 | 38.44 | 3.20 | 6.85 |
| Fixed PID | 30 | 7 | 71.43 | 1.617 | 34.72 | 2.71 | 5.96 |
| GS PID | 10 | 10 | 20.00 | 1.885 | 24.84 | 1.20 | 8.68 |
| GS PID | 15 | 18 | 77.78 | 0.951 | 25.47 | 1.83 | 5.23 |
| GS PID | 20 | 20 | 75.00 | 1.169 | 27.60 | 2.10 | 7.90 |
| GS PID | 25 | 18 | 72.22 | 1.498 | 34.04 | 2.72 | 8.30 |
| GS PID | 30 | 20 | 85.00 | 1.241 | 34.12 | 2.55 | 12.87 |

Tabel ini mempertahankan seluruh data valid termasuk outlier/anomali kandidat.

Pembacaan utama dari tabel termasuk outlier adalah bahwa ES 0 g menghasilkan beberapa error maksimum yang sangat besar pada kedua controller. Fixed PID memiliki max abs error hingga 8,88 g, sedangkan Gain Scheduling PID memiliki max abs error hingga 12,87 g. Nilai ekstrem ini memperlihatkan bahwa tanpa margin early stop, sistem terlalu rentan terhadap material in-flight, avalanche, dan pelepasan massa setelah hambatan granular terlepas.

# 4. Agregat Tanpa Outlier Kandidat

| Controller | SP | n | Akurat (%) | Mean Abs Error (g) | SD Abs Error (g) | Durasi (s) | Bridging | Max Abs Error (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fixed PID | 10 | 6 | 66.67 | 0.368 | 0.361 | 32.40 | 2.17 | 0.90 |
| Fixed PID | 15 | 6 | 66.67 | 0.560 | 0.568 | 28.14 | 2.00 | 1.39 |
| Fixed PID | 20 | 15 | 86.67 | 0.456 | 0.505 | 36.78 | 3.13 | 1.68 |
| Fixed PID | 25 | 9 | 88.89 | 0.769 | 0.603 | 37.02 | 2.00 | 2.00 |
| Fixed PID | 30 | 6 | 83.33 | 0.893 | 0.892 | 35.93 | 2.50 | 2.57 |
| GS PID | 10 | 5 | 40.00 | 0.612 | 0.376 | 29.26 | 1.00 | 0.98 |
| GS PID | 15 | 15 | 93.33 | 0.362 | 0.296 | 28.14 | 1.80 | 1.01 |
| GS PID | 20 | 16 | 93.75 | 0.369 | 0.318 | 28.35 | 1.75 | 1.32 |
| GS PID | 25 | 15 | 86.67 | 0.670 | 0.598 | 37.96 | 2.87 | 2.11 |
| GS PID | 30 | 18 | 94.44 | 0.455 | 0.609 | 33.56 | 2.06 | 2.64 |

Tabel tanpa outlier hanya digunakan untuk membaca kecenderungan setelah anomali besar dipisahkan. Tabel ini bukan dasar untuk menghapus data.

Setelah outlier kandidat dipisahkan, beberapa kecenderungan performa menjadi lebih baik. Gain Scheduling PID menunjukkan akurasi yang tinggi pada setpoint 15 g, 20 g, dan 30 g. Namun, hasil ini tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan performa final karena outlier tetap merupakan bagian dari respons sistem sampai ada bukti teknis yang membenarkan pengecualian.

# 5. Interpretasi Teknis ES 0 g

## 5.1 Fixed PID pada ES 0 g

Fixed PID menunjukkan beberapa trial yang akurat, terutama pada setpoint menengah. Namun, karena gain tetap digunakan pada seluruh rentang error, respons sistem kurang adaptif terhadap perubahan laju aliran granular. Ketika aliran tiba-tiba lancar atau material masih jatuh setelah servo menutup, sistem dapat menghasilkan overshoot besar. Pada kondisi lain, bridging dapat menyebabkan durasi panjang dan undershoot.

## 5.2 Gain Scheduling PID pada ES 0 g

Gain Scheduling PID menunjukkan kecenderungan lebih cepat dan lebih stabil pada beberapa setpoint setelah outlier dipisahkan. Hal ini sesuai dengan konsep penjadwalan gain berdasarkan besar error. Namun, ES 0 g tetap membuat sistem rentan karena servo menutup terlalu dekat dengan target, sehingga material in-flight masih dapat menambah massa akhir secara signifikan.

## 5.3 Makna Early Stop

Hasil ES 0 g menunjukkan bahwa early stop bukan sekadar parameter tambahan, melainkan mekanisme kompensasi yang diperlukan pada sistem penakaran granular. Margin early stop memberi ruang bagi material yang masih jatuh setelah servo menutup, sehingga risiko overshoot dapat dikurangi.

# 6. Alasan ES 0 g Tidak Dipilih sebagai Konfigurasi Final

ES 0 g menghasilkan overshoot dan undershoot besar pada kedua controller.

Terdapat 29 kandidat outlier/anomali dari 140 trial valid, sehingga konfigurasi ini terlalu berisiko untuk dijadikan kondisi final.

Max abs error mencapai 8,88 g pada Fixed PID dan 12,87 g pada Gain Scheduling PID ketika outlier tetap disertakan.

Sistem penakaran pakan tidak dapat menarik kembali pakan yang sudah keluar, sehingga overshoot memiliki konsekuensi operasional yang penting.

ES 0 g tidak memberikan margin kompensasi terhadap material in-flight dan pelepasan massa granular setelah servo menutup.

# 7. Posisi ES 0 g terhadap ES Final 0,4 g

ES 0 g digunakan sebagai baseline untuk membuktikan kebutuhan early stop. Setelah risiko ES 0 g terlihat, dilakukan pilot lanjutan dengan kandidat ES 0,2 g, ES 0,3 g, dan ES 0,4 g. Berdasarkan pilot tersebut, ES 0,4 g dipilih sebagai konfigurasi final karena memberikan kompromi paling layak antara durasi penakaran, error agregat, dan kondisi pembanding yang sama bagi Fixed PID serta Gain Scheduling PID.

Dengan demikian, ES 0 g dan ES 0,4 g memiliki fungsi metodologis yang berbeda. ES 0 g adalah baseline/sensitivitas, sedangkan ES 0,4 g adalah konfigurasi final yang dipakai dalam pengujian utama.

# 8. Rumusan Siap Pakai untuk Skripsi

Pengujian tanpa early stop (ES 0 g) dilakukan sebagai baseline untuk melihat risiko ketika proses penakaran dihentikan tepat pada setpoint. Hasil pengujian menunjukkan adanya overshoot dan undershoot besar pada kedua controller, dengan 29 kandidat outlier/anomali dari 140 trial valid. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penakaran granular membutuhkan margin early stop untuk mengantisipasi material in-flight dan pelepasan massa setelah aktuator menutup. Oleh karena itu, ES 0 g tidak digunakan sebagai konfigurasi final, melainkan dijadikan dasar metodologis untuk melakukan pilot early stop pada nilai 0,2 g, 0,3 g, dan 0,4 g. Berdasarkan pilot lanjutan, ES 0,4 g kemudian dipilih sebagai konfigurasi final untuk pengujian Fixed PID dan Gain Scheduling PID.

# 9. Kesimpulan

1.    ES 0 g tidak layak dijadikan konfigurasi final penelitian.

2.    ES 0 g tepat diposisikan sebagai uji pendahuluan/sensitivitas untuk menunjukkan risiko sistem tanpa margin early stop.

3.    Data ES 0 g tetap disimpan dan dibahas secara transparan, termasuk outlier/anomali kandidat.

4.    ES 0 g memperkuat alasan metodologis bahwa sistem penakaran granular membutuhkan early stop.

5.    Konfigurasi final tetap ES 0,4 g dan harus dipakai sama pada Fixed PID serta Gain Scheduling PID agar perbandingan final tetap fair.