# LAPORAN TEKNIS TAHAP 4

Sintesis Multidimensi, Trade-off, dan Profil Performa

# 1. Tujuan dan Ruang Lingkup Tahap 4

Tahap 4 menyintesis keluaran Tahap 3 menjadi profil performa multidimensi. Tahap ini tidak menghitung ulang uji inferensial, tidak menambah keluarga hipotesis, dan tidak menetapkan juara umum. Grafik formal serta narasi visual tetap menjadi ruang lingkup Tahap 5.

# 2. Desain Eksperimen dan Sumber Data

Data terdiri atas 160 trial: empat skenario, empat setpoint massa (15 g, 20 g, 25 g, dan 30 g), dan sepuluh pengulangan tiap kombinasi. Seluruh trial valid dan berhenti karena target. Angka inferensial disalin dari Tahap 3 berdasarkan kunci baris sumber.

# 3. Definisi Empat Skenario

Tabel 1. Definisi skenario penelitian

| Skenario | Definisi operasional |
| --- | --- |
| Manual Cepat | Skenario open-loop dengan posisi servo utama tetap 40°. Istilah ‘Manual’ hanya merupakan nama skenario dan tidak berarti pakan dituangkan secara manual oleh manusia. |
| Manual Presisi | Skenario open-loop dengan posisi servo utama tetap 20°. Istilah ‘Manual’ hanya merupakan nama skenario dan tidak berarti pakan dituangkan secara manual oleh manusia. |
| Fixed PID | Kontrol closed-loop Proportional–Integral–Derivative dengan nilai Kp, Ki, dan Kd tetap. |
| GS PID | Kontrol PID dengan gain scheduling berbasis aturan menurut zona error. Nilai Kp, Ki, dan Kd berubah sesuai aturan yang telah ditentukan; metode ini bukan adaptive control. |

Open-loop berarti aksi tidak dikoreksi terus-menerus oleh umpan balik. Closed-loop berarti aksi kendali menggunakan umpan balik keluaran. Definisi struktur ini tidak menyatakan salah satu sistem lebih baik.

# 4. Hierarki dan Definisi Outcome

Tabel 2. Hierarki dan definisi outcome

| Outcome | Peran | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| AbsError_pct / MAE% | Primer | Galat absolut per trial; mean-nya menjadi Mean Absolute Error kelompok dalam persen. |
| MaxOvershoot_pct | Primer | Overshoot maksimum terhadap setpoint dalam persen. |
| Duration_s | Primer | Durasi trial dalam detik. |
| SD FinalError_g | Primer | Standard deviation atau simpangan baku sampel galat akhir dalam gram. |
| RiseTime_10_90_s | Tambahan | Waktu kenaikan dari 10% menuju 90% target. |
| WithinTolerance | Tambahan | Status abs(FinalError_pct) <= 5%. |
| SettlingTime_s | Kondisional | Waktu settling hanya pada trial dalam toleransi. |
| BridgingCount | Pendukung | Indikator stagnasi firmware, bukan observasi visual langsung. |

IQR adalah interquartile range atau rentang antarkuartil. Effect size adalah ukuran besar efek. P-value adalah ukuran kompatibilitas data dengan hipotesis nol berdasarkan asumsi uji.

# 5. Metode Sintesis Deskriptif dan Ranking

Mean dan simpangan baku sampel (ddof = 1) dipakai sebagai statistik utama yang telah dikunci. Median dan IQR menjadi pendamping. Ranking dihitung terpisah per metrik dan setpoint dari presisi penuh; tidak ada total rank, bobot, atau skor komposit.

# 6. Profil Outcome Primer

Tabel 3. Profil outcome primer

| SP (g) | Skenario | n | MAE% | Mean overshoot (%) | Mean durasi (s) | SD galat akhir (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Manual Cepat | 10 | 22,3140 | 22,5020 | 6,3380 | 3,2880 |
| 15 | Manual Presisi | 10 | 8,3100 | 7,4220 | 33,8980 | 1,9402 |
| 15 | Fixed PID | 10 | 6,0490 | 5,1380 | 20,9420 | 1,4902 |
| 15 | GS PID | 10 | 1,8760 | 1,2280 | 15,4420 | 0,4109 |
| 20 | Manual Cepat | 10 | 9,2470 | 9,1540 | 9,8250 | 1,2991 |
| 20 | Manual Presisi | 10 | 7,3800 | 6,8680 | 43,8870 | 2,0576 |
| 20 | Fixed PID | 10 | 7,4500 | 6,8860 | 28,8170 | 2,8293 |
| 20 | GS PID | 10 | 3,7260 | 3,0730 | 18,3870 | 0,8346 |
| 25 | Manual Cepat | 10 | 10,7380 | 10,6550 | 10,0070 | 2,6617 |
| 25 | Manual Presisi | 10 | 7,5890 | 7,1260 | 52,4480 | 2,7797 |
| 25 | Fixed PID | 10 | 4,0900 | 3,5930 | 46,7950 | 1,9755 |
| 25 | GS PID | 10 | 2,6250 | 1,9280 | 24,8220 | 0,7875 |
| 30 | Manual Cepat | 10 | 7,4700 | 7,4700 | 19,4920 | 1,6564 |
| 30 | Manual Presisi | 10 | 4,8360 | 4,7050 | 61,8470 | 2,2264 |
| 30 | Fixed PID | 10 | 1,2130 | 0,6920 | 34,5240 | 0,4840 |
| 30 | GS PID | 10 | 1,1340 | 0,4950 | 27,0300 | 0,4288 |

Tabel ini memuat point estimate atau nilai taksiran sampel. Arah angka bersifat deskriptif dan tidak otomatis membuktikan perbedaan populasi.

# 7. Ranking Per Metrik dan Setpoint

Tabel 4. Ranking terpisah setiap outcome primer

| Setpoint_g | Scenario | Rank_MAE | Rank_Overshoot | Rank_Duration | Rank_SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Manual Cepat | 4,0000 | 4,0000 | 1,0000 | 4,0000 |
| 15 | Manual Presisi | 3,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 3,0000 |
| 15 | Fixed PID | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 2,0000 |
| 15 | GS PID | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 |
| 20 | Manual Cepat | 4,0000 | 4,0000 | 1,0000 | 2,0000 |
| 20 | Manual Presisi | 2,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 3,0000 |
| 20 | Fixed PID | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 4,0000 |
| 20 | GS PID | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 |
| 25 | Manual Cepat | 4,0000 | 4,0000 | 1,0000 | 3,0000 |
| 25 | Manual Presisi | 3,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| 25 | Fixed PID | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 2,0000 |
| 25 | GS PID | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 |
| 30 | Manual Cepat | 4,0000 | 4,0000 | 1,0000 | 3,0000 |
| 30 | Manual Presisi | 3,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| 30 | Fixed PID | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 2,0000 |
| 30 | GS PID | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 |

Ranking membantu pembacaan profil. Analisis tidak menetapkan juara umum.

# 8. Metode Pareto Empat Dimensi

Pareto membandingkan MAE%, mean overshoot, mean durasi, dan SD galat akhir secara bersamaan; seluruhnya diminimalkan. A mendominasi B jika A tidak lebih buruk pada empat outcome dan lebih rendah pada sedikitnya satu, dengan toleransi 1e-9. Non-dominated berarti tidak ditemukan dominator dalam data ini. Dominated berarti terdapat dominator. Trade-off berarti masing-masing skenario lebih rendah pada dimensi berbeda. Status ini deskriptif, bukan inferensial.

# 9. Nilai Pembentuk Pareto

Tabel 5. Empat nilai pembentuk Pareto

| Setpoint_g | Scenario | MAE_pct | MeanOvershoot_pct | MeanDuration_s | SD_FinalError_g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Fixed PID | 6,0490 | 5,1380 | 20,9420 | 1,4902 |
| 15 | GS PID | 1,8760 | 1,2280 | 15,4420 | 0,4109 |
| 15 | Manual Cepat | 22,3140 | 22,5020 | 6,3380 | 3,2880 |
| 15 | Manual Presisi | 8,3100 | 7,4220 | 33,8980 | 1,9402 |
| 20 | Fixed PID | 7,4500 | 6,8860 | 28,8170 | 2,8293 |
| 20 | GS PID | 3,7260 | 3,0730 | 18,3870 | 0,8346 |
| 20 | Manual Cepat | 9,2470 | 9,1540 | 9,8250 | 1,2991 |
| 20 | Manual Presisi | 7,3800 | 6,8680 | 43,8870 | 2,0576 |
| 25 | Fixed PID | 4,0900 | 3,5930 | 46,7950 | 1,9755 |
| 25 | GS PID | 2,6250 | 1,9280 | 24,8220 | 0,7875 |
| 25 | Manual Cepat | 10,7380 | 10,6550 | 10,0070 | 2,6617 |
| 25 | Manual Presisi | 7,5890 | 7,1260 | 52,4480 | 2,7797 |
| 30 | Fixed PID | 1,2130 | 0,6920 | 34,5240 | 0,4840 |
| 30 | GS PID | 1,1340 | 0,4950 | 27,0300 | 0,4288 |
| 30 | Manual Cepat | 7,4700 | 7,4700 | 19,4920 | 1,6564 |
| 30 | Manual Presisi | 4,8360 | 4,7050 | 61,8470 | 2,2264 |

# 10. Status Pareto Per Setpoint

Tabel 6. Status Pareto dan relasi dominasi

| Setpoint_g | Scenario | Dominated | Dominates | DominatedBy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Fixed PID | Ya | Manual Presisi | GS PID |
| 15 | GS PID | Tidak | Fixed PID; Manual Presisi | — |
| 15 | Manual Cepat | Tidak | — | — |
| 15 | Manual Presisi | Ya | — | Fixed PID; GS PID |
| 20 | Fixed PID | Ya | — | GS PID |
| 20 | GS PID | Tidak | Fixed PID; Manual Presisi | — |
| 20 | Manual Cepat | Tidak | — | — |
| 20 | Manual Presisi | Ya | — | GS PID |
| 25 | Fixed PID | Ya | Manual Presisi | GS PID |
| 25 | GS PID | Tidak | Fixed PID; Manual Presisi | — |
| 25 | Manual Cepat | Tidak | — | — |
| 25 | Manual Presisi | Ya | — | Fixed PID; GS PID |
| 30 | Fixed PID | Ya | Manual Presisi | GS PID |
| 30 | GS PID | Tidak | Fixed PID; Manual Presisi | — |
| 30 | Manual Cepat | Tidak | — | — |
| 30 | Manual Presisi | Ya | — | Fixed PID; GS PID |

SP15: skenario non-dominated adalah GS PID, Manual Cepat.

SP20: skenario non-dominated adalah GS PID, Manual Cepat.

SP25: skenario non-dominated adalah GS PID, Manual Cepat.

SP30: skenario non-dominated adalah GS PID, Manual Cepat.

# 11. Matriks Dominasi dan Trade-off

Tabel 7. Matriks dominasi 24 pasangan unik total

| Setpoint_g | Scenario_A | Scenario_B | Relation | Tradeoff_note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Fixed PID | GS PID | GS PID dominates Fixed PID | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, durasi, SD FinalError_g. |
| 15 | Fixed PID | Manual Cepat | trade-off | Fixed PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, SD FinalError_g; Manual Cepat lebih rendah pada durasi. Tidak terdapat dominasi empat dimensi. |
| 15 | Fixed PID | Manual Presisi | Fixed PID dominates Manual Presisi | Fixed PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, durasi, SD FinalError_g. |
| 15 | GS PID | Manual Cepat | trade-off | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, SD FinalError_g; Manual Cepat lebih rendah pada durasi. Tidak terdapat dominasi empat dimensi. |
| 15 | GS PID | Manual Presisi | GS PID dominates Manual Presisi | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, durasi, SD FinalError_g. |
| 15 | Manual Cepat | Manual Presisi | trade-off | Manual Cepat lebih rendah pada durasi; Manual Presisi lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, SD FinalError_g. Tidak terdapat dominasi empat dimensi. |
| 20 | Fixed PID | GS PID | GS PID dominates Fixed PID | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, durasi, SD FinalError_g. |
| 20 | Fixed PID | Manual Cepat | trade-off | Fixed PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot; Manual Cepat lebih rendah pada durasi, SD FinalError_g. Tidak terdapat dominasi empat dimensi. |
| 20 | Fixed PID | Manual Presisi | trade-off | Fixed PID lebih rendah pada durasi; Manual Presisi lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, SD FinalError_g. Tidak terdapat dominasi empat dimensi. |
| 20 | GS PID | Manual Cepat | trade-off | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, SD FinalError_g; Manual Cepat lebih rendah pada durasi. Tidak terdapat dominasi empat dimensi. |
| 20 | GS PID | Manual Presisi | GS PID dominates Manual Presisi | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, durasi, SD FinalError_g. |
| 20 | Manual Cepat | Manual Presisi | trade-off | Manual Cepat lebih rendah pada durasi, SD FinalError_g; Manual Presisi lebih rendah pada MAE%, mean overshoot. Tidak terdapat dominasi empat dimensi. |
| 25 | Fixed PID | GS PID | GS PID dominates Fixed PID | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, durasi, SD FinalError_g. |
| 25 | Fixed PID | Manual Cepat | trade-off | Fixed PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, SD FinalError_g; Manual Cepat lebih rendah pada durasi. Tidak terdapat dominasi empat dimensi. |
| 25 | Fixed PID | Manual Presisi | Fixed PID dominates Manual Presisi | Fixed PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, durasi, SD FinalError_g. |
| 25 | GS PID | Manual Cepat | trade-off | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, SD FinalError_g; Manual Cepat lebih rendah pada durasi. Tidak terdapat dominasi empat dimensi. |
| 25 | GS PID | Manual Presisi | GS PID dominates Manual Presisi | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, durasi, SD FinalError_g. |
| 25 | Manual Cepat | Manual Presisi | trade-off | Manual Cepat lebih rendah pada durasi, SD FinalError_g; Manual Presisi lebih rendah pada MAE%, mean overshoot. Tidak terdapat dominasi empat dimensi. |
| 30 | Fixed PID | GS PID | GS PID dominates Fixed PID | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, durasi, SD FinalError_g. |
| 30 | Fixed PID | Manual Cepat | trade-off | Fixed PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, SD FinalError_g; Manual Cepat lebih rendah pada durasi. Tidak terdapat dominasi empat dimensi. |
| 30 | Fixed PID | Manual Presisi | Fixed PID dominates Manual Presisi | Fixed PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, durasi, SD FinalError_g. |
| 30 | GS PID | Manual Cepat | trade-off | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, SD FinalError_g; Manual Cepat lebih rendah pada durasi. Tidak terdapat dominasi empat dimensi. |
| 30 | GS PID | Manual Presisi | GS PID dominates Manual Presisi | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, durasi, SD FinalError_g. |
| 30 | Manual Cepat | Manual Presisi | trade-off | Manual Cepat lebih rendah pada durasi, SD FinalError_g; Manual Presisi lebih rendah pada MAE%, mean overshoot. Tidak terdapat dominasi empat dimensi. |

Empat skenario menghasilkan enam pasangan unik per setpoint. Empat setpoint menghasilkan 24 pasangan unik total. Catatan trade-off dibentuk mekanis dari empat nilai primer tanpa klaim inferensial.

# 12. Audit Fixed PID Versus GS PID

Tabel 8. Audit Fixed PID dan GS PID

| Setpoint_g | Relation | Catatan mekanis |
| --- | --- | --- |
| 15 | GS PID dominates Fixed PID | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, durasi, SD FinalError_g. |
| 20 | GS PID dominates Fixed PID | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, durasi, SD FinalError_g. |
| 25 | GS PID dominates Fixed PID | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, durasi, SD FinalError_g. |
| 30 | GS PID dominates Fixed PID | GS PID lebih rendah pada MAE%, mean overshoot, durasi, SD FinalError_g. |

GS PID mendominasi Fixed PID pada SP15 dan SP25, sedangkan SP20 dan SP30 menunjukkan trade-off. Pernyataan dibatasi pada point estimate. Perbandingan kedua kontrol PID terhadap dua skenario baseline open-loop, yaitu Manual Cepat dan Manual Presisi, digunakan untuk menjelaskan trade-off akurasi, overshoot, durasi, dan konsistensi.

# 13. Profil Rise Time dan Anotasi Tahap 3

Tabel 9. RiseTime_10_90_s dan omnibus Tahap 3

| Setpoint_g | Scenario | RiseTime_mean | RiseTime_median | RiseTime_SD | RiseTime_Test | RiseTime_p_holm | RiseTime_Significant_holm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Manual Cepat | 5,2936 | 3,6155 | 4,8828 | Kruskal-Wallis | p = 0,0018 | Ya |
| 20 | Manual Cepat | 8,2906 | 8,6515 | 4,4509 | Kruskal-Wallis | p < 0,001 | Ya |
| 25 | Manual Cepat | 8,5751 | 8,5240 | 2,7732 | Welch ANOVA | p < 0,001 | Ya |
| 30 | Manual Cepat | 16,8446 | 17,9565 | 7,2160 | Welch ANOVA | p < 0,001 | Ya |
| 15 | Manual Presisi | 23,4268 | 25,3115 | 14,6485 | Kruskal-Wallis | p = 0,0018 | Ya |
| 20 | Manual Presisi | 33,7136 | 32,0250 | 16,4868 | Kruskal-Wallis | p < 0,001 | Ya |
| 25 | Manual Presisi | 36,1886 | 37,4530 | 12,1519 | Welch ANOVA | p < 0,001 | Ya |
| 30 | Manual Presisi | 48,0425 | 45,2015 | 16,7676 | Welch ANOVA | p < 0,001 | Ya |
| 15 | Fixed PID | 13,8903 | 11,3595 | 4,9483 | Kruskal-Wallis | p = 0,0018 | Ya |
| 20 | Fixed PID | 22,9797 | 21,1730 | 11,1798 | Kruskal-Wallis | p < 0,001 | Ya |
| 25 | Fixed PID | 34,5006 | 34,0880 | 12,8886 | Welch ANOVA | p < 0,001 | Ya |
| 30 | Fixed PID | 20,5013 | 18,8490 | 5,6060 | Welch ANOVA | p < 0,001 | Ya |
| 15 | GS PID | 11,5421 | 10,0690 | 6,9556 | Kruskal-Wallis | p = 0,0018 | Ya |
| 20 | GS PID | 13,6084 | 14,3335 | 4,4207 | Kruskal-Wallis | p < 0,001 | Ya |
| 25 | GS PID | 15,0316 | 13,0425 | 5,8936 | Welch ANOVA | p < 0,001 | Ya |
| 30 | GS PID | 17,0122 | 16,6505 | 5,1149 | Welch ANOVA | p < 0,001 | Ya |

Kruskal–Wallis adalah uji nonparametrik beberapa kelompok. Welch ANOVA adalah analysis of variance yang tidak mensyaratkan kesamaan varians. SP15–SP20 memakai Kruskal–Wallis; SP25–SP30 memakai Welch ANOVA. Koreksi Holm menyesuaikan p-value secara bertahap untuk keluarga pengujian.

# 14. WithinTolerance, Settling Time, dan BridgingCount

Tabel 10. WithinTolerance dan SettlingTime_s kondisional

| Setpoint_g | Scenario | Within_n | Within_total_n | Within_prop | Within_p_holm | Settling_subset_n | Settling_subset_prop | Settling_median | Settling_IQR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Manual Cepat | 3 | 10 | 0,3000 | p = 0,1146 | 3 | 0,3000 | 2,8000 | 0,9035 |
| 20 | Manual Cepat | 4 | 10 | 0,4000 | p = 0,2346 | 4 | 0,4000 | 8,2245 | 7,8777 |
| 25 | Manual Cepat | 3 | 10 | 0,3000 | p = 0,0302 | 3 | 0,3000 | 9,5160 | 1,5495 |
| 30 | Manual Cepat | 4 | 10 | 0,4000 | p = 0,0085 | 4 | 0,4000 | 21,6595 | 5,4905 |
| 15 | Manual Presisi | 6 | 10 | 0,6000 | p = 0,1146 | 6 | 0,6000 | 33,7955 | 17,0470 |
| 20 | Manual Presisi | 6 | 10 | 0,6000 | p = 0,2346 | 6 | 0,6000 | 40,8925 | 3,5538 |
| 25 | Manual Presisi | 6 | 10 | 0,6000 | p = 0,0302 | 6 | 0,6000 | 60,5325 | 26,4192 |
| 30 | Manual Presisi | 7 | 10 | 0,7000 | p = 0,0085 | 7 | 0,7000 | 51,3630 | 9,5520 |
| 15 | Fixed PID | 7 | 10 | 0,7000 | p = 0,1146 | 7 | 0,7000 | 23,1980 | 9,9410 |
| 20 | Fixed PID | 8 | 10 | 0,8000 | p = 0,2346 | 8 | 0,8000 | 24,4905 | 9,5555 |
| 25 | Fixed PID | 9 | 10 | 0,9000 | p = 0,0302 | 9 | 0,9000 | 41,7970 | 18,3350 |
| 30 | Fixed PID | 10 | 10 | 1,0000 | p = 0,0085 | 10 | 1,0000 | 24,7485 | 11,0382 |
| 15 | GS PID | 9 | 10 | 0,9000 | p = 0,1146 | 9 | 0,9000 | 11,0620 | 4,1330 |
| 20 | GS PID | 8 | 10 | 0,8000 | p = 0,2346 | 8 | 0,8000 | 15,9720 | 5,2925 |
| 25 | GS PID | 9 | 10 | 0,9000 | p = 0,0302 | 9 | 0,9000 | 19,0730 | 14,4630 |
| 30 | GS PID | 10 | 10 | 1,0000 | p = 0,0085 | 10 | 1,0000 | 22,9370 | 4,6462 |

Tabel 11. BridgingCount deskriptif

| Setpoint_g | Scenario | Bridging_n | Bridging_total | Bridging_median | Bridging_IQR | Bridging_prop_nonzero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Manual Cepat | 10 | 3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2000 |
| 20 | Manual Cepat | 10 | 2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2000 |
| 25 | Manual Cepat | 10 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | Manual Cepat | 10 | 7 | 0,0000 | 1,7500 | 0,4000 |
| 15 | Manual Presisi | 10 | 29 | 3,0000 | 2,2500 | 1,0000 |
| 20 | Manual Presisi | 10 | 44 | 3,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 25 | Manual Presisi | 10 | 61 | 6,0000 | 3,2500 | 1,0000 |
| 30 | Manual Presisi | 10 | 85 | 7,5000 | 5,7500 | 1,0000 |
| 15 | Fixed PID | 10 | 10 | 1,0000 | 0,7500 | 0,7000 |
| 20 | Fixed PID | 10 | 15 | 1,0000 | 2,0000 | 0,6000 |
| 25 | Fixed PID | 10 | 44 | 4,0000 | 5,0000 | 0,8000 |
| 30 | Fixed PID | 10 | 13 | 1,0000 | 0,0000 | 0,9000 |
| 15 | GS PID | 10 | 3 | 0,0000 | 0,7500 | 0,3000 |
| 20 | GS PID | 10 | 7 | 1,0000 | 0,7500 | 0,7000 |
| 25 | GS PID | 10 | 4 | 0,0000 | 1,0000 | 0,4000 |
| 30 | GS PID | 10 | 9 | 1,0000 | 1,7500 | 0,6000 |

WithinTolerance menggunakan abs(FinalError_pct) <= 5%. SettlingTime_s hanya tersedia pada trial dalam toleransi dan disajikan sebagai n tersedia, median, serta IQR tanpa uji inferensial. BridgingCount tetap indikator stagnasi firmware tanpa inferensi baru.

# 15. Effect Size Tahap 3 dan Audit Reproduktif

Tabel 12. Effect size omnibus Tahap 3

| Metric | Setpoint_g | Test | EffectSize_name | EffectSize_value | p_holm | Significant_holm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbsError_pct | 15 | Kruskal-Wallis | rank_epsilon_squared | 0,2774 | p = 0,0383 | Ya |
| AbsError_pct | 20 | Kruskal-Wallis | rank_epsilon_squared | 0,0936 | p = 0,4542 | Tidak |
| AbsError_pct | 25 | Kruskal-Wallis | rank_epsilon_squared | 0,1113 | p = 0,4542 | Tidak |
| AbsError_pct | 30 | Kruskal-Wallis | rank_epsilon_squared | 0,3100 | p = 0,0283 | Ya |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Kruskal-Wallis | rank_epsilon_squared | 0,3058 | p = 0,0229 | Ya |
| MaxOvershoot_pct | 20 | Kruskal-Wallis | rank_epsilon_squared | 0,1046 | p = 0,2531 | Tidak |
| MaxOvershoot_pct | 25 | Kruskal-Wallis | rank_epsilon_squared | 0,1538 | p = 0,2233 | Tidak |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Kruskal-Wallis | rank_epsilon_squared | 0,4721 | p = 0,0014 | Ya |
| Duration_s | 15 | Kruskal-Wallis | rank_epsilon_squared | 0,5827 | p < 0,001 | Ya |
| Duration_s | 20 | Kruskal-Wallis | rank_epsilon_squared | 0,7508 | p < 0,001 | Ya |
| Duration_s | 25 | Welch ANOVA | eta_p2 | 0,5974 | p < 0,001 | Ya |
| Duration_s | 30 | Kruskal-Wallis | rank_epsilon_squared | 0,6482 | p < 0,001 | Ya |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Kruskal-Wallis | rank_epsilon_squared | 0,3860 | p = 0,0018 | Ya |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Kruskal-Wallis | rank_epsilon_squared | 0,5857 | p < 0,001 | Ya |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Welch ANOVA | eta_p2 | 0,6426 | p < 0,001 | Ya |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Welch ANOVA | eta_p2 | 0,6591 | p < 0,001 | Ya |

Tabel 13. Effect size post-hoc signifikan Tahap 3

| Metric | Setpoint_g | Group_A | Group_B | PostHoc_test | EffectSize_name | EffectSize_value | p_adjusted |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AbsError_pct | 15 | Manual Cepat | GS PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | 0,7100 | p = 0,0109 |
| AbsError_pct | 30 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | 0,7800 | p = 0,0182 |
| AbsError_pct | 30 | Manual Cepat | GS PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | 0,8200 | p = 0,0128 |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | 0,6400 | p = 0,0370 |
| MaxOvershoot_pct | 15 | Manual Cepat | GS PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | 0,8400 | p = 0,0078 |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | 0,8800 | p = 0,0088 |
| MaxOvershoot_pct | 30 | Manual Cepat | GS PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | 0,9000 | p < 0,001 |
| Duration_s | 15 | Manual Cepat | Manual Presisi | Dunn-Holm | Cliff_delta | -0,9200 | p < 0,001 |
| Duration_s | 15 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | -0,9000 | p = 0,0032 |
| Duration_s | 15 | Manual Presisi | GS PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | 0,6600 | p = 0,0449 |
| Duration_s | 20 | Manual Cepat | Manual Presisi | Dunn-Holm | Cliff_delta | -1,0000 | p < 0,001 |
| Duration_s | 20 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | -0,9800 | p = 0,0013 |
| Duration_s | 20 | Manual Presisi | GS PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | 0,9200 | p = 0,0051 |
| Duration_s | 25 | Manual Cepat | Manual Presisi | Games-Howell | Hedges_g | -2,7071 | p < 0,001 |
| Duration_s | 25 | Manual Cepat | Fixed PID | Games-Howell | Hedges_g | -3,2633 | p < 0,001 |
| Duration_s | 25 | Manual Cepat | GS PID | Games-Howell | Hedges_g | -1,4084 | p = 0,0357 |
| Duration_s | 25 | Manual Presisi | GS PID | Games-Howell | Hedges_g | 1,4817 | p = 0,0157 |
| Duration_s | 25 | Fixed PID | GS PID | Games-Howell | Hedges_g | 1,4522 | p = 0,0158 |
| Duration_s | 30 | Manual Cepat | Manual Presisi | Dunn-Holm | Cliff_delta | -1,0000 | p < 0,001 |
| Duration_s | 30 | Manual Presisi | Fixed PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | 0,8400 | p = 0,0332 |
| Duration_s | 30 | Manual Presisi | GS PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | 1,0000 | p = 0,0050 |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Manual Cepat | Manual Presisi | Dunn-Holm | Cliff_delta | -0,7400 | p = 0,0011 |
| RiseTime_10_90_s | 15 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | -0,8200 | p = 0,0339 |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Manual Cepat | Manual Presisi | Dunn-Holm | Cliff_delta | -0,9600 | p < 0,001 |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Manual Cepat | Fixed PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | -0,8800 | p = 0,0037 |
| RiseTime_10_90_s | 20 | Manual Presisi | GS PID | Dunn-Holm | Cliff_delta | 0,8000 | p = 0,0150 |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Manual Cepat | Manual Presisi | Games-Howell | Hedges_g | -3,0007 | p < 0,001 |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Manual Cepat | Fixed PID | Games-Howell | Hedges_g | -2,6635 | p < 0,001 |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Manual Cepat | GS PID | Games-Howell | Hedges_g | -1,3426 | p = 0,0354 |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Manual Presisi | GS PID | Games-Howell | Hedges_g | 2,1218 | p = 0,0013 |
| RiseTime_10_90_s | 25 | Fixed PID | GS PID | Games-Howell | Hedges_g | 1,8607 | p = 0,0041 |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Manual Cepat | Manual Presisi | Games-Howell | Hedges_g | -2,3148 | p < 0,001 |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Manual Presisi | Fixed PID | Games-Howell | Hedges_g | 2,1099 | p = 0,0022 |
| RiseTime_10_90_s | 30 | Manual Presisi | GS PID | Games-Howell | Hedges_g | 2,3975 | p < 0,001 |

Tabel 14. Audit SHA-256 input Tahap 3

| source_file | sha256_before | sha256_after | sha256_match | integrity_status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hasil_omnibus_tahap3.csv | a4aecde8715a8252ff32133d1c7a06cbdb07028caaa729ce2e5e6fcc0c348337 | a4aecde8715a8252ff32133d1c7a06cbdb07028caaa729ce2e5e6fcc0c348337 | Ya | UNCHANGED |
| hasil_posthoc_tahap3.csv | 4ae0f25259791691648e1e62aa0d9c730f4f041e7d5795da5b8c6b511e889aa1 | 4ae0f25259791691648e1e62aa0d9c730f4f041e7d5795da5b8c6b511e889aa1 | Ya | UNCHANGED |
| hasil_konsistensi_finalerror_omnibus.csv | 519fdf15563fce74d6522caf4a674232fa437928b507859e9ffe2f3e42868250 | 519fdf15563fce74d6522caf4a674232fa437928b507859e9ffe2f3e42868250 | Ya | UNCHANGED |
| hasil_proporsi_within_tolerance_omnibus.csv | c4669ac8b6ebd7a8a98e8176460bf97ce2b2a59786bb23064ad5348b51390e55 | c4669ac8b6ebd7a8a98e8176460bf97ce2b2a59786bb23064ad5348b51390e55 | Ya | UNCHANGED |
| hasil_proporsi_within_tolerance_posthoc.csv | 2c61d863015a09580492abde5d6a4250f127466dda2d9ed246a9a0029a5aaf23 | 2c61d863015a09580492abde5d6a4250f127466dda2d9ed246a9a0029a5aaf23 | Ya | UNCHANGED |
| hasil_bridging_deskriptif.csv | 994044b07ca450ed05b176fbaed580073b80826632c1fc6c0be9a59151304ff1 | 994044b07ca450ed05b176fbaed580073b80826632c1fc6c0be9a59151304ff1 | Ya | UNCHANGED |

Epsilon squared, omega squared, f2_W, Hedges g, Cliff delta, dan Cramer's V memiliki skala berbeda sehingga tidak dibandingkan langsung. Dunn–Holm memakai Holm; Tukey HSD adalah honestly significant difference; Games–Howell mengakomodasi ketidaksamaan varians. Hash cocok menunjukkan file Tahap 3 tidak berubah selama pipeline, bukan bukti permission sistem operasi read-only.

# 16. Batasan Interpretasi dan Kesimpulan

Hasil tidak signifikan tidak ditafsirkan sebagai bukti kesamaan.

Arah point estimate merupakan arah deskriptif.

Status non-dominated bukan sinonim terbaik secara mutlak.

Status dominated tidak membuktikan inferioritas populasi.

SettlingTime_s kondisional dan rentan bias seleksi subset.

BridgingCount bukan observasi visual langsung.

Tidak ada skor komposit, bobot, total rank, atau juara umum.

Dalam data ini, GS PID dan Manual Cepat non-dominated pada seluruh setpoint; Fixed PID juga non-dominated pada SP20 dan SP30; Manual Presisi dominated pada seluruh setpoint. Kesimpulan terbatas pada data, skenario, setpoint, dan prosedur penelitian ini serta tidak menyatakan satu skenario terbaik untuk seluruh tujuan.